ICS 11.020

CCS C 59

DB21

辽宁省地方标准

DB21/T XXXX—2025

游泳场所卫生自查规范

Norms for self-inspection of the hygiene of swimming place

XXXX -XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局 发布

目   次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 自查原则	1

5 自查要求	2

6 自查内容	2

7 结果应用	5

附录A	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省疾病预防控制局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省疾病预防控制中心、XXXX。

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址XXXX。

文件起草单位通讯地址沈阳市浑南区金枫街168号，联系电话XXXX。

游泳场所卫生自查规范

- 范围

本文件规定了游泳场所卫生自查的术语和定义、自查原则、自查要求、自查内容、结果应用。

本文件适用于辽宁省行政区域内取得卫生许可证的游泳场所的卫生自查管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 37487—2019《公共场所卫生管理规范》

GB 37488—2019《公共场所卫生指标及限值要求》

GB 37489.1—2019《公共场所设计卫生规范 第1部分：总则》

GB 37489.3—2019《公共场所设计卫生规范 第3部分：人工游泳场所》

GB/T 34311-2017《体育场所开放条件与技术要求 总则》

WS 10013—2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

游泳场所  swimming place

人工建造的、向社会公众开放的、进行游泳活动的各类室内外水面（域）及其设施设备。

浸脚消毒池  dip foot disinfection pool

指为使游泳者在进入游泳池之前强制接受脚部消毒而在通道上设置的含有消毒液的水池。

循环净化给水系统  circulating purification water supply system

是指将使用过的游泳池池水，按规定的流量和流速从池内抽出，经过滤净化使池水澄清并经消毒杀菌处理后，符合相关水质标准后，再送回游泳池内重复使用的系统。

- 自查原则

  - 基本原则

游泳场所应落实卫生安全主体责任，按《公共场所卫生自查规范 总则》的4自查原则执行。

- 自查要求

  - 自查流程

- 游泳场所卫生自查流程按《公共场所卫生自查规范 总则》5.1执行。

  - 自查方法

    - 游泳场所自查表详见附录A。

    - 应结合夏季和寒暑假对游泳场所的需求特点，加大自查频次，保障健康需求。

    - 根据游泳场所自查表先自查关键项，若有一项不符合要求，本次自查结果不合格；关键项符合要求的，则根据自查表进行逐项赋分，根据分值判定自查结果。

    - 自查不合格的要制定整改方案和措施，立即消除卫生风险隐患，确保游泳场所卫生质量。

- 自查内容

  - 设计卫生要求

    - 游泳场所经的总体布局和功能分区应符合GB 37487、37489.3及GB/T 34311的要求。

    - 应设游泳池、更衣室、淋浴室、浸脚消毒池、公共卫生间、水处理机房和消毒剂专用库房。按更衣室、淋浴室、浸脚消毒池、游泳池的顺序合理布局。水处理机房和消毒剂专用库房不得与游泳池、更衣室、淋浴室连通。

    - 人工游泳场所不宜设置在地下室。

  - 基本卫生要求

    - 游泳池

- a）游泳池人均面积不应小于2.5m2。

- b）儿童池不应与成人池连通，儿童池和成人池应分别设置连续循环供水系统。

- c）设有深、浅不同分区的游泳池应设置明显的水深度、深浅水区警示标识或明显深、浅水隔离带。

    - 游泳池水

- a）人工游泳场所使用的原水水质应符合GB 5749要求。

- b）人工游泳场所池水循环净化、消毒、补水等设施设备应正常运行，每日补充足量新水（30L/人或池水5%~10%），发生故障时应及时检修。泳池水质（包括浊度、ORP、氰尿酸、游离性余氯、化合性余氯、pH值、尿素、菌落总数、大肠菌群等）应符合GB 37488要求。

- c）儿童池营业期间应持续供给新水，保证泳池水卫生质量。

    - 浸脚消毒池

a）淋浴室通往游泳池通道上应设置强制通过式浸脚消毒池，宽度应与走道同宽，长度不小于2 m，深度不小于20 cm。浸脚消毒池应具备给水排水条件。

a）浸脚消毒池应正常使用，池水4h更换一次，游离性余氯含量应保持5mg/L－10mg/L。

    - 泳池水处理设备

a）应按GB 37489.3及GB/T 34311的要求安装水质循环净化消毒装置，及配套的补水计量水表、在线监测、报警装置等装置，

b）应加强维护设施设备，加强场馆通风除湿，防止设备腐蚀老化；定期校准或更换监测仪表；清洗过滤器滤芯和沙缸，保证水质处理设施设备持续正常运转。

    - 公共用品用具

a）应严格执行布草（毛巾、浴巾等）、口杯、拖鞋等公共用品用具换洗消毒规定，清洗消毒后的公共用品用具应符合GB 37488要求。

b）毛巾、浴巾的存放、运输应有效防止交叉污染和二次污染，已清洗消毒的用品用具存放容器和污染物品回收容器应分开专用，有标志标识。

c）拖鞋等的清洗消毒过程有记录，包括消毒时间、人员、方法和物品的种类、数量等。

    - 物品的配置和储存

a）卫生相关产品应执行进货验收制度，保证产品质量，标签标识规范。

b）消毒剂、酸碱平衡剂等物品的采购、出入库有记录，做到先进先出。索证、验收、出入库记录等资料保存2年。

c）消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物品应存于阴凉干燥通风处，专人管理，专间（柜）存放。

    - 专用消毒间

游泳场所提供拖鞋、杯具且自行清洗消毒的，应设置专用清洗消毒间。采用物理法消毒杯具的消毒间内应有清洗水池和消毒柜。釆用化学法消毒杯具的，消毒间内应设杯具专用的去污池、消毒池、清洗池。消毒池的容量、深度应能满足浸泡消毒的需要。

    - 卫生质量要求

a）泳池水质、空气质量、物理因素、公共用品用具、生活饮用水和集中空调通风系统的卫生指标要分别符合GB 37488、GB 5749和WS 10013的要求。游泳场所能够提供卫生检测合格报告。

b）应充分利用门窗进行自然通风,保持室内空气清新、无异味，避免消毒剂及其副产物对人体危害。人群密度高、自然通风不良的应安装机械排风设施且能正常使用。

    - 禁游标识

a）应在入口、更衣等醒目处设置“禁止甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、性病、传染性皮肤病、重症沙眼、急性结膜炎、中耳炎、肠道传染病、心脏病、精神病患者、酗酒者及其他不宜人群游泳”的警示性标志，标志符合固定耐用的要求。

b）游泳场所发生传染病或突发事件要及时报告，采取果断处置措施防止危害扩大。

    - 病媒生物防治

游泳场所应设置或按照病媒生物防治设施，例如纱窗、门帘、风幕机等；提倡用物理方法，根据当地病媒生物的特点和滋生季节制定防治计划和措施，消除病媒生物滋生地，定期对游泳场所内病媒生物防治设施进行检查维护，保证正常使用。

    - 控烟

a）应当设置醒目的禁止吸烟警语和标志。室外公共场所设置的吸烟区不得位于行人必经的通道上。不得设置自动售烟机。

b）经营者应开展吸烟危害健康宣传，配备专（兼）职人员对吸烟者劝阻。

  - 卫生管理要求

    - 公示要求

- 游泳场所经营者应当在醒目位置如实公示卫生许可证、卫生检测结果和卫生信誉度等级。

    - 卫生管理组织

- a）应设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员，具体负责本公共场所的卫生管理工作。

b）应根据卫生法律法规、卫生标准、规范的要求和本单位实际情况建立健全卫生管理制度，并对制度执行情况进行经常性检查。卫生管理制度符合GB 37487要求。

c）应根据游泳场所经营特点制定相应的卫生操作规程。应组织从业人员学习卫生操作规程，保证从业人员掌握本岗位的卫生操作要求，并在工作中严格执行。

    - 卫生检测

- 游泳场所的卫生检测按《公共场所卫生自查规范 总则》6.3.3执行，设置集中空调通风系统的还应当按WS 10013的要求对其进行检测。

    - 卫生管理档案

应建立卫生管理档案，内容符合GB 37487的要求。设置集中空调通风系统的还应建立集中空调卫生管理档案，内容符合WS 10013的要求。

  - 从业人员卫生要求

    - 从业人员卫生要求按《公共场所卫生自查规范 总则》6.4要求执行。

    - 提供搓澡等服务人员在服务前应清洁手部。

  - 传染病和健康危害事故处置

    - 传染病和健康危害事故处置要求按《公共场所卫生自查规范 总则》6.5要求执行。

    - 应严格规范执行泳池水消毒流程，严禁手动投加消毒剂，防止消毒剂配置及投加过程中导致的健康危害事故。

    - 应按照消毒剂产品使用说明及注意事项进行操作，防止消毒剂不当使用导致的健康危害事故。

- 结果应用

    - 游泳场所应加强自查结果公示，接受社会监督。

    - 自查结果作为游泳场所卫生监督量化分级的重要参考因素。

    - 宜使用信息化手段，鼓励游泳场所经营者在线上报自查结果。

- 游泳场所卫生自查表

| 单位名称 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 卫生许可证编号 |  |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 自查内容 | 分值 |  | 评查标准 |  |  |  | 扣分 | 得分 | 备注 |
| 1.关键项 | ※ |  | 泳池水循环净化消毒等设施设备并正常运行，每日补充足量新水 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※ |  | 重复使用的用品用具一客一换一消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※ |  | 按规定报告和处置传染病和健康危害事故 |  |  |  |  |  |  |
| 2.卫生管理组织 | 2 |  | 卫生管理组织体系健全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 配备卫生管理人员且职责明确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 卫生管理制度齐全并明示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 卫生管理档案齐全且按要求管理保存 |  |  |  |  |  |  |
| 3.从业人员 | 4 |  | 经培训考核上岗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 持有效健康合格证明，个人卫生良好并着洁净工作服 |  |  |  |  |  |  |
| 4.卫生公示 | 4 |  | 卫生许可证有效且于醒目位置公示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 年度卫生检测结果于醒目位置公示、泳池水质日常检测结果公示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 卫生信誉等级于醒目位置公示 |  |  |  |  |  |  |
| 5.卫生检测 | 4 |  | 每12个月按要求至少开展一次卫生检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 卫生检测结果符合卫生标准、规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 6.禁止吸烟 | 2 |  | 设置禁止吸烟警语和标识，配备吸烟劝阻员，未摆放烟具、售烟机 |  |  |  |  |  |  |
| 7.禁游标志 | 2 |  | 设置醒目的禁游警示性标志 |  |  |  |  |  |  |
| 8.卫生设施设备 | 2 |  | 清洁物品储藏间设置合理，环境整洁，能正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 棉织品洗涤房间设置合理，环境整洁，设施设备正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 使用后的布草按规定单独、密闭存放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 公共卫生间设置合理，环境整洁，设施设备正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 按规定设置病媒生物防制设施并正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 消毒剂专用库房设置合理并正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 强制通过式浸脚池设置合理并规范使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 设置水质在线监控装置并正常运行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 设置加氯机并正常运行，消毒剂投入口设置合理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 毛发过滤装置设置合理并正常使用 |  |  |  |  |  |  |
| 9.设施布局 | 2 |  | 按更衣室、淋浴室、浸脚池、游泳池顺序布局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 儿童池不与成人池连通，设置单独的连续循环供水系统并正常使用 |  |  |  |  |  |  |
| 10.公共用品用具 | 4 |  | 消毒间及设施设置合理，环境整洁，设施设备正常使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 按操作规程消毒，有消毒记录，消毒后采取保洁措施，密闭存放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 更衣区域环境卫生整洁、无异味，定期清洁消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 配备数量满足经营需要（含更衣柜） |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 外送清洗建立管理台账和交接验收记录，卫生质量符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 11.卫生相关产品 | 2 |  | 消杀药剂、涉水产品等产品的质量符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 执行进货验收制度，实行索证管理 |  |  |  |  |  |  |
| 12.集中空调通风系统 | 4 |  | 设置及运行维护符合标准规范的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  | 标化得分 |  |  |  |  |  |
| 说明：根据被评查单位实际情况确定合理缺项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人（签字）： 自查人员（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________